PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES MULTIDISCIPLINARIAS

SOBRE VIOLENCIA ACÚSTICA

MESA REDONDA: VIOLENCIA ACÚSTICA URBANA

Presidente: Dr. Héctor Ruiz

Coordinador: Ing. Federico Miyara

RESUMEN

Intervención de la Fga. Patricia Faletty

Incidencia del Ruido en la Comunidad

Se expuso un estudio comparativo realizado durante los años 1991 y 1992 comparando el umbral de audición de tres grupos de personas. El primer grupo, 88 individuos de la población agrícola (24 % de ellos tractoristas, expuestos a un promedio de 78 dBA en la cabina del tractor), 160 individuos de la población urbana (un 43 % utilizaba walkman a alto volumen), y 220 individuos de la población industrial, expuestos a más de 95 dBA (solo un 40 % de ellos utilizaba protección auditiva continua). Tomando como índice el aumento del umbral auditivo en la frecuencia de 4 KHz, los resultados se indican en la tabla siguiente:

| Grupo | 20 a 40 años | 40 a 60 años | 60 a 80 años |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrícola | 10 dB | 25 dB | 35 dB |
| Urbano | 30 dB | 45 dB | 65 dB |
| Industrial | 45 dB | 75 dB | 100 dB |

La conclusión es cara, poniéndose de manifiesto el efecto pernicioso de la exposición a ruidos aún no tan intensos como los de la ciudad. Este trabajo ha sido publicado en la revista "Fonoaudiológica", año 69 Nro 1, pág. 5.

Intervención de la Psic. Sara Romano

Consecuencias Psicológicas de la Violencia Acústica Urbana

Se expuso principalmente el efecto del ruido sobre los bebés y fetos, causados en forma directa e indirecta (por ejemplo a través de una mayor segregación de endorfinas a causa del ruido). Se señalaron estudios según los cuales las madres que emitían gritos más graves durante el parto, lograban un mejor contacto con sus bebés que las que emitían gritos agudos.

Intervención del Ing. Federico Miyara

Contaminación Acústica en el Transporte Público

Se describió un estudio realizado en 1993 del ruido en el interior del transporte público de pasajeros de la ciudad de Rosario. Se realizaron mediciones del nivel de ruido a bordo de 50 unidades de colectivos de diversas líneas céntricas. Como resultado, se obtuvo que el nivel de ruido promedio fue de 82 dBA. Además, el 51% superaba los 78 dBA, el 25% superaba los 82 dBA y el 10% superaba los 85 dBA. Las conclusiones luego de comparar los niveles de ruido emitidos dentro y fuera de las unidades fueron que un 50 % de los vehículos estaba en contravención con una (o más) de las cuatro reglamentaciones aplicables. El trabajo fue publicado en la revista "UNR Ambiental", Universidad Nacional de Rosario, año 1996 Nro 2, pág. 78 (La Contaminación Acústica en los Medios de Transporte Urbano de Rosario).

Intervención de la Arq. Miriam Ruiz

Medidas de Prevención Arquitectónicas en Edificios y Obras

Se mencionó la necesidad de un espacio calmo y el requisito de tener en cuenta el ruido en el proceso de diseño para lograrlo. Se explicitó el concepto de "Áreas funcionales", cada una de las cuales tiene requerimientos diferentes en cuanto al ruido que deberían tenerse en cuenta. Entre las soluciones, se mencionó el alejar la fuente, su silenciamiento mediante elementos amortiguantes, y la posibilidad de desfigurar el sonido o enmascararlo o aislarlo. La aislación debe realizarse no sólo en el plano aéreo sino en el estructural (por ejemplo impactos y vibraciones). Puede utilizarse paredes homogéneas, heterogéneas o compuestas, dando estas últimas los mejores resultados.

Intervención del Arq. Norberto Cena

Control Municipal del Ruido Urbano

Se mencionó que en la Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección General de Política Ambiental de la Municipalidad de Rosario se reciben en promedio 5 reclamos diarios por problemas de ruido, en general causados por industrias. Anteriormente los mayores causantes de protestas eran los centros comerciales (shopping centers). Hoy en día cualquier industria o comercio mediano instala un grupo electrógeno en la azotea, apoyado a una medianera o hasta en la propia acera, dado que por los costos menores que los que ofrece la Empresa Provincial de la Energía (EPE) les resulta económicamente conveniente. Esto sucede por ejemplo en los supermercados. El ruido producido por estos equipos ocasiona trastornos a los vecinos. Se mencionó que la legislación es obsoleta. También se indicó que paradójicamente, los hospitales que son considerados los ámbitos de mayor sensibilidad al ruido, generan con sus grupos electrógenos su propio ruido, además de contaminar al vecindario. También se mencionó que el crecimiento de barrios suburbanos se realiza sin tener en cuenta problemas de zonificación con respecto al ruido. La Municipalidad brinda asesoramiento gratuito a los empresarios en cuanto a soluciones posibles. Es necesario buscar un consenso para actualizar la legislación.