Terceras Jornadas Internacionales Multidisciplinarias Sobre Violencia Acústica

Rosario, Argentina, 29 y 30 de Septiembre de 2000

MUESTREO DE RUIDO URBANO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO:

UN DESAFÍO METODOLÓGICO

# Dra. Ing. Alice Elizabeth González

## Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República

IMFIA – Departamento de Ingeniería Ambiental

Julio Herrera y Reissig 565  CP.11300  Montevideo  Uruguay

e-mail: elizabet@fing.edu.uy

1. LOS EVENTOS ANÓMALOS

Una gran diferencia entre las ciudades europeas que han sido acústicamente estudiadas a través de mapas de ruido y la ciudad de Montevideo es que en las primeras el ruido ambiental está definido por el ruido de tráfico, entendiendo por tal el de motor y rodadura; en tanto, en Montevideo aparece una gran diversidad de otros componentes que definen un entorno acústico mucho más ruidoso. Si bien estrictamente hablando los agentes a que se hace referencia forman parte del entorno acústico de la ciudad de Montevideo, se los denomina “eventos anómalos” o “distorsionantes” para señalar que son agentes sonoros contaminantes ajenos a lo que se entiende internacionalmente por “ruido de tráfico”.

En el caso de la ciudad de Montevideo los ruidos de motor y de rodadura por cierto están presentes; más aún, se trata de una ciudad en la que el parque automotor crece sostenidamente. Pero sin embargo no son éstos los factores que definen el entorno sonoro urbano. El mismo está gobernado por una serie de eventos puntuales que distorsionan el entorno sonoro “de fondo” generado por los ruidos de motores y rodadura.

Estos eventos puntuales, de ser controlados y minimizados, generarían una importante mejora en la calidad acústica del entorno urbano. La mayor parte de ellos están regulados explícitamente en el marco municipal o quedan comprendidos en decretos más amplios.

Los eventos anómalos a que se hace referencia incluyen:

- Las bocinas, empleadas en forma indiscriminada y muchas veces como forma de saludo; es uno de los  agentes agresivos que produce mayor nivel de molestia en la población, de acuerdo con un relevamiento de opinión realizado en el marco del Convenio IMFIA - IMM, y el más frecuente.

- Las alarmas de vehículos y locales; en 1997  fueron consideradas por la población como el principal agresor acústico de la ciudad, lo que motivó un decreto regulatorio municipal. En 1999 la percepción de la molestia por alarmas había caído fuertemente.

- Las sirenas, que si bien son agentes necesarios cuando son empleadas por unidades sanitarias o de seguridad,  se observa que existe un sobreuso del recurso que podría ser evitado

- Los escapes en mal estado de motos y vehículos livianos y pesados,  se constituyen en una fuente de agresión sonora; son considerados por la población como parte de los agentes distorsionantes más molestos.

- Las obras civiles, incluyendo las obras edilicias y las de reparación o construcción de pavimentos; si bien son necesarias para la sociedad, los prolongados plazos de ejecución generan una situación de incomodidad de significación.

- Los perros, que son la fuente distorsionante más tolerada; proliferan en algunos barrios de la ciudad, pero se asocian con la seguridad de sus dueños y son socialmente aceptados

- La propaganda callejera, que puede ser de tres tipos: estática, vehicular o aérea; la propaganda estática es debida a fuentes puntuales fijas, en tanto las otras son debidas a fuentes móviles; su frecuencia de ocurrencia es muy baja debido a las disposiciones municipales estrictas existentes al respecto.

Datos objetivos recabados en el período 1998-1999 sobre estos eventos se transcriben en la tabla 1. Han sido obtenidos del procesamiento de un conjunto de 600 eventos de medición distribuidos en distintos puntos de la ciudad de Montevideo y en diferentes horarios a lo largo del día (8 a 20 horas).

Todos los valores de la tabla están expresados en dBA. Los datos se han obtenido a partir de los valores máximos recabados por el instrumento de medición en cada minuto en que el operador registró un evento anómalo. El máximo que figura en la tabla es el mayor de los máximos asociados con ese tipo de evento anómalo, y análogamente sucede con el mínimo que se muestra. Los valores de media y mediana están calculados también sobre la serie de máximos para los minutos en los que se recabó anómalo en campo, y clasificados por el tipo de anómalo a que corresponden.

TABLA 1. Niveles sonoros de eventos anómalos (dBA)

| BOCINAS |  | MOTOS |  | ALARMAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo |
| 111.9 | 68.3 | 109.2 | 73.6 | 108.5 | 71.4 |
| Media | Mediana | Media | Mediana | Media | Mediana |
| 88.4 | 87.7 | 89.9 | 89.6 | 87.4 | 86.7 |
| FRENADAS |  | ESCAPES |  | AVIONES |  |
| Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo |
| 108.5 | 75.3 | 108.4 | 71.1 | 108.6 | 71.6 |
| Media | Mediana | Media | Mediana | Media | Mediana |
| 90.0 | 89.7 | 90.8 | 90.8 | 88.1 | 87.9 |
| PROPAGANDA |  | PERSONAS |  | OTROS |  |
| Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo |
| 101.9 | 63.6 | 107.3 | 71.7 | 107.4 | 68.9 |
| Media | Mediana | Media | Mediana | Media | Mediana |
| 88.8 | 89.2 | 87.5 | 87.1 | 89.2 | 88.5 |

2. TÉCNICA INICIAL DE COLECTA DE MUESTRAS

La técnica de colecta de muestras se basó inicialmente en las referencias bibliográficas especializadas para ruido de tráfico antes analizadas –en particular siguiendo la metodología de la Norma ISO 1996 “Descripción y medida del ruido ambiental”  y luego, en función de los resultados obtenidos durante el procesamiento de los datos, se ajustó esta técnica a las necesidades del estudio.

El inicio del trabajo de campo data de 1996. En ese momento se optó inicialmente por tomar muestras diurnas de 15 minutos de duración en puntos elegidos al azar sobre un plano de la ciudad, buscando relacionar el número de puntos de muestreo con la densidad de ocupación del área. La intención última de esta elección de puntos era arribar a un mapa de puntos y no de isolíneas o vías de tránsito, para lo que la elección de los puntos debiera haber sido diferente. Es con este criterio que, por ejemplo, en las zonas Centro, Cordón y Pocitos se tomó una densidad mayor de puntos de muestreo que en el Cerro o en Lezica. El trabajo de campo estuvo a cargo de estudiantes del 5° año de la carrerra de Ingeniería Civil (Hidráulico-Ambiental). El sonómetro empleado, un Quest M-39 con data-logger, permitió obtener el  Leq y el L máximo de cada minuto. El trabajar con el Leq de cada minuto permite un suavizado y un preprocesamiento de la información, y el conocimiento del L máximo permite la caracterización de los eventos puntuales o distorsionantes.

Del procesamiento primario de estas muestras de 15 minutos, que se tomaron inicialmente en Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Pocitos y Carrasco (más de 30 puntos diferentes), se obtuvieron los primeros resultados que mostraron inequívocamente que la técnica de colecta no es adecuada para un entorno acústico gobernado por eventos distorsionantes, según se reseñará a continuación.

La aproximación iterativa que condujo a la selección de la metodología finalmente adoptada para la toma de muestras de ruido urbano se logró sobre la base de un trabajo de campo detallado sobre muestras de 15 minutos, según recomendaciones de la bibliografía para ruido de tráfico, y el correspondiente procesamiento de las mismas para verificar lo adecuado del método al objetivo propuesto.

En primera instancia se buscó saber cuáles eran los valores representativos de los distintos parámetros en presencia de un conjunto de lecturas del mismo punto (se disponía de cuatro repeticiones de 15 minutos en un conjunto de 34 puntos). La obtención del nivel sonoro continuo equivalente representativo de las 4 lecturas no ofreció inconvenientes, por tratarse de un parámetro energético analíticamente ecuacionado. Sin embargo, al plantear hacer lo propio con los percentiles se debió verificar primero que los cuatro eventos describiesen un mismo fenómeno físico (estadísticamente hablando, que los cuatro eventos perteneciesen a una misma población).

Para la elección de las pruebas estadísticas a aplicar el primer paso fue verificar la normalidad de las series de datos. Se aplicó la prueba de D’Agostino, que se basa en un ranqueo de datos y verificación del estadístico D(w) contra un intervalo (región crítica) tabulado en función del número de datos de la muestra.

De este estudio resultó que un porcentaje no despreciable de las muestras (aproximadamente el 30%) era no normal, por lo que se recurrió directamente a la estadística no paramétrica (se entendió que descartar 3 muestras de ruido de cada 10 que se tomaran era un “lujo” que por tiempo y costos el equipo no se podía permitir, sólo para trabajar con eventos estadísticamente normales. Por tratarse de un conjunto de cuatro muestras de cada punto, se seleccionó la prueba de Kruskal-Wallis, apta para comparar un número n de muestras. La prueba se basa en un ranqueo del conjunto total de datos y comparación de las sumas de rangos por evento, a partir de lo que se construye un estadístico que se compara contra la tabla de distribución 2 para (n-1) grados de libertad, siendo n el número de muestras en juego.

Los resultados de la aplicación de esta prueba mostraron que un grupo mayoritario de puntos arrojaba resultados de no comparabilidad, por lo que se decidió incrementar el número de repeticiones en cada punto en busca de mejorar esta performance. Algunos puntos fueron llevados a diez repeticiones, otros a seis, y se repitió la prueba estadística de Kruskal-Wallis. Nuevamente los resultados fueron de no comparabilidad en un 55,9% de los casos, por lo que se infirió que la repetición de muestras de 15 minutos no era un método válido para el muestreo de ruido urbano en la ciudad de Montevideo.

Se realizó una experiencia piloto con muestras de una hora de duración en puntos seleccionados entre los que se estaban manejando. Nuevamente se verificó la existencia de datos no normales y la no comparabilidad de muestras.

Los resultados obtenidos se reseñan en la tabla adjunta.

La metodología propuesta a partir de estos resultados fue la de minimizar el número de repeticiones incrementando la duración de las muestras, en la medida de que resultase compatible con la realización del trabajo de campo. Esto se fundamenta en la constatación de que las repeticiones en un mismo punto arrojan resultados de no comparabilidad, por lo que no se está ampliando la cantidad de información disponible sobre un mismo fenómeno sino registrando fenómenos disjuntos que no pueden promediarse.

El desafío siguiente se centró en determinar la duración de las muestras, de modo que fueran suficientemente largas como para ser representativas pero no excesivamente largas como para significar incremento de costos sin mejorar la calidad de la información recabada.

TABLA 2. Resumen de resultados campañas 1996

| LOCALIZACION | No. de Muestras | DURACION (minutos) | # ESTADISTICO | # ESTADISTICO De RECHAZO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagola y 26 de Marzo | 4 | 15 | 0,655191 | 7,81473 | Acepto H0 |
| Achiras y Pagola | 8 | 15 | 14,38464 | 14,0671 | Rechazo H0 |
| Ariosto y Parva Domus | 6 | 15 | 49,72708 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Buenos Aires y Misiones | 6 | 15 | 10,51766 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Benito Blanco y Martí | 6 | 15 | 17,72374 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Av. Bolivia y Rivera | 6 | 15 | 3,0779 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Canelones y S. de Chile | 10 | 15 | 36,00526 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Canelones y S. de Chile | 3 | 60 | 14,06157 | 5,99147 | Rechazo H0 |
| Cavia y Lázaro Gadea | 6 | 15 | 20,57773 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| S. Antuña y T. Diago | 5 | 15 | 21,00607 | 9,48773 | Rechazo H0 |
| Durazno y Salto | 3 | 60 | 2,970341 | 5,99147 | Acepto H0 |
| Durazno y Salto | 5 | 60 | 14,05141 | 9,48773 | Rechazo H0 |
| Durazno y Salto | 10 | 15 | 55,02324 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Ejido y 18 de Julio | 10 | 15 | 22,75253 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Ellauri y Miranda | 6 | 15 | 15,35807 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Ellauri y Bvar. España | 4 | 15 | 7,865246 | 7,81473 | Rechazo H0 |
| Rambla y Bvar. España | 6 | 15 | 1,240092 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Florida y San José | 6 | 15 | 2,528236 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Rambla y Grito de Gloria | 9 | 15 | 63,5424 | 15,5073 | Rechazo H0 |
| Gonzalo Ramírez y Salto | 10 | 15 | 24,30943 | 16,919 | Acepto H0 |
| Av.Italia y Av.Bolivia | 10 | 15 | 15,71452 | 16,919 | Acepto H0 |
| Limburgo y P.y Ombúes | 10 | 15 | 17,69915 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Maldonado y Paraguay | 6 | 15 | 17,89206 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Martí y S. Vázquez | 4 | 15 | 1,770864 | 7,81473 | Acepto H0 |
| Mones Roses y Córcega | 10 | 15 | 32,4067 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Palermo y Ma. Espínola | 10 | 15 | 13,85956 | 16,919 | Acepto H0 |
| Cipriano Payán y Haedo | 8 | 15 | 14,63894 | 14,0671 | Rechazo H0 |
| J.Ma.Pérez y B.Blanco | 6 | 15 | 15,33915 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| G.Pereira y C.Payán | 4 | 15 | 3,302186 | 7,81473 | Acepto H0 |
| 18 de Julio y Pza. Indep. | 6 | 15 | 53,41647 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Solano García y Rambla | 6 | 15 | 9,08133 | 11,0705 | Acepto H0 |
| J.Ma. Pérez y Rambla | 6 | 15 | 6,237124 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Rambla y Yaro | 10 | 15 | 20,52625 | 16,919 | Rechazo H0 |
| Reconquista e Ituzaingó | 6 | 15 | 24,4433 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Av.Rivera y Pastoriza | 6 | 15 | 11,62809 | 11,0705 | Rechazo H0 |
| Sarandí y J.C.Gómez | 6 | 15 | 2,269353 | 11,0705 | Acepto H0 |
| Uruguay y Ejido | 10 | 15 | 12,17635 | 16,919 | Acepto H0 |
| Uruguay y Ejido | 3 | 60 | 1,20985 | 5,99147 | Acepto H0 |

3. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

El tiempo mínimo de muestreo se estudia en función de lo que ha dado en llamarse el tiempo de estabilización del instrumento. El concepto correspondiente es el siguiente:

Cuando se realiza una medición, el Leq va variando a medida que transcurre el tiempo, al irse acumulando mayor información para ser considerada. Pero como es un parámetro con "mucha inercia", llega un momento en el que se requieren grandes variaciones en los niveles instantáneos para que dichas fluctuaciones se reflejen en el parámetro en cuestión.

El tiempo de estabilización se obtiene de la comparación del Leq global del evento que se considera con el Leq del primer minuto de medición, de los dos primeros minutos acumulados, de los tres primeros minutos acumulados, etc. (Leq1', Leq1'+2', Leq1'+2'+3', etc.). Cuando a partir del minuto n de medición, el Leq acumulado y el Leq global del evento difieren en menos de un cierto , se dice que n es el tiempo de estabilización del instrumento. El valor de   que se adopte condiciona fuertemente los resultados.

10×log1Ni=1N100,1Li−10×log1ni=1n100,1Liε

La expresión que antecede es válida para todo n  Testab, siendo N número total de minutos (datos) en la muestra.

El concepto de tiempo de estabilización es aplicable a cualquier período de tiempo. Con el objeto de obtener el fin perseguido, en adelante se trabajará sobre tiempos de estabilización de muestras de 1 hora de duración.

T2  = 2 dBA

T1   = 1 dBA

Los estudios de tiempo de estabilización del instrumento se realizaron sobre un conjunto de 1357 muestras de ruido urbano registradas por personal de Facultad de Ingeniería en la ciudad de Montevideo en el marco del Convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo para la obtención de un Mapa Acústico de la ciudad.

Si se adopta  = 1 dB, entonces los tiempos de estabilización son considerablemente mayores que los que refiere la bibliografía internacional para mediciones de ruido urbano: para estabilizar el 95% de las muestras (es decir, para  que el Leq acumulado del evento en cuestión fluctúe desde ese momento y hasta el final de la medición en dicho rango de ±1 dB) se requiere un tiempo mínimo de 30 minutos.

Si bien es un tiempo bastante superior al que refiere la bibliografía especializada, las características del ruido ambiente en Montevideo, signado fuertemente por la presencia de eventos anómalos (bocinas, alarmas, etc.), lo avalan más allá de los estudios y verificaciones formales realizadas.

Aunque se pueden lograr tiempos de estabilización menores aplicando valores de  mayores, el caso que se entendió de mayor interés es el de  = 1 dBA. Sobre él se ha buscado un ajuste a través de funciones continuas. Se ha visto que una relación aceptable entre el tránsito y el tiempo de estabilización viene dado por una forma exponencial. Los coeficientes de correlación más adecuados se obtienen para ajustar los valores de Testab que son superados en el 75% de los casos (0,87). Los ajustes de las curvas de valores que son superados el 90% y 95% del tiempo son más pobres (0,74 y 0,79 respectivamente), pero no descartables.

Tiempo de estabilización en función del tránsito (Curvas de ajuste)

Asimismo, se analizó la relación entre el tiempo de estabilización del instrumento (para distintos valores de ) y la presencia de vehículos pesados y de motos.

En primer término se ofrecen los resultados en relación al número de vehículos pesados, entendiendo por tales la suma de ómnibuses más camiones. Se puede ver que ante bajos porcentajes de pesados el tiempo de estabilización se incrementa, al igual que para porcentajes muy elevados, reafirmando el valor adoptado de 30 minutos como tiempo confiable en el 95% de las mediciones. Hay un rango entre el 15% y el 35% para el cual podría ser viable trabajar con tiempos de estabilización menores que 25 minutos. Un buen ajuste de este comportamiento se logra con polinomios de 2º grado.

Tiempo de estabilización en función del porcentaje de vehículos pesados ( = 1 dBA)

En cuanto a la presencia de motos, también se pudo encontrar en primera instancia una relación polinómica de 2º grado para vincular los tiempos de estabilización con los porcentajes  de motos, aunque el ajuste de 4º grado ofreció mejores coeficientes de correlación. Se vio que sólo para bajas incidencias de motos se podría bajar el tiempo de muestreo a 25 minutos, pero por encima del 5% ya no es recomendable hacerlo.

Tiempo de estabilización en función del porcentaje de motos ( = 1 dBA)

Ajuste por polinomios de 4º grado

4. TIEMPO MÍNIMO DE MUESTREO

El problema del tiempo de medición no se acaba con la determinación del tiempo de estabilización del instrumento. En efecto, se ha podido comprobar largamente que mediciones realizadas en el mismo punto geográfico y dentro de un mismo horario no son estadísticamente comparables -o sea, no representan el mismo fenómeno físico-. Esto se ha verificado, según correspondiera metodológicamente, a través de la prueba de Mann-Whitney cuando se han considerado dos eventos o la de Kruskal-Wallis cuando se trataba de más de dos eventos.

Por cierto, una excelente manera de estudiar el comportamiento del ruido urbano sería disponer de medidores fijos en distintos puntos, y procesar mediciones de larga duración (varios días o semanas) para caracterizar el nivel de ruido en cada uno de los lugares elegidos. Pero este método, aún en el caso de disponer del instrumental necesario, no es económicamente adecuado por los tiempos involucrados en la obtención de los datos de cada punto y en el procesamiento de los mismos. Es por ello que se trabaja sobre la determinación de un tiempo óptimo de medición aplicable a la ciudad de Montevideo.

Esto conduce al planteo de otra interrogante: cuál es el tiempo más adecuado para realizar una medición, es decir, se debe adoptar una duración que no sea excesivamente breve ni inútilmente prolongada.

En primer término, se desea verificar si la unidad "horario diurno" -considerando como tal el comprendido entre las 8 y las 20 horas- es tratable como una sola realidad. Esto apunta a ver si hay horarios diferenciados al cabo del día cuyo manejo sea sencillo y no encarezca demasiado las campañas de medición, o es efectivamente un buen criterio considerar un horario diurno único. En ese sentido, se analizaron los horarios de 8 a 14 y de 14 a 20 horas. Se trabajó sobre un conjunto de 33 lecturas de doce horas registradas minuto a minuto en distintos puntos de la ciudad de Montevideo, y se compararon los Leq parciales de esos horarios. El resultado obtenido mostró que en 27 de las 33 lecturas (82%) los horarios matutino y vespertino eran equivalentes al 95% de confianza según una prueba de Mann-Whitney. A partir de este resultado se infirió que no hay evidencia que conduzca a la necesidad de muestrear en forma independiente los horarios especificados, y que a nivel estadístico pueden tratarse como una misma realidad.

TABLA 3. Comparación de horarios matutino y vespertino

|  | Comparables | No Comparables |
| --- | --- | --- |
| nº de muestras | 27 | 6 |
| porcentajes | 81.8 | 18.2 |

Se trabaja entonces en la búsqueda de un tiempo de medición representativo para cualquier lectura que se realice en horario diurno (entre las 8 y las 20 horas). El tiempo de medición buscado debe ser, obviamente, mayor o igual que 30 minutos, que es el tiempo de estabilización para  = 1 dBA. La pregunta es hasta cuánto es necesario extender esta duración como mínimo para obtener resultados válidos.

Al respecto, se realizó un estudio sobre 36 lecturas de doce horas continuadas (de 8 a 20 horas) tomadas por estudiantes de la Facultad de Ingeniería en vías de tránsito con características diferentes en el correr del año 1997 (Av. Gral. Rivera, Av. Italia, calle Maldonado, calle Patria) y en 1999 (calle García de Zúñiga, calle Benito Blanco, calle Salvador Ferrer Serra y Av. Uruguay). Además de cubrir una diversidad de lugares de características diferentes, fue preciso realizar una medición prolongada en uno de ellos. El punto elegido fue el de Av. Uruguay entre las calles Tacuarembó y Vázquez. Allí se midió durante doce días en horario de 8 a 20 horas, de modo de obtener datos de dos días lunes, dos días martes, etc., hasta dos días sábado. La elección del punto obedeció a la tipología física y fisiológica del punto: es un punto de pendiente horizontal y con un flujo vehicular estable que incluye vehículos livianos y pesados (líneas de ómnibuses urbanos e interurbanos) durante todo el día. El día domingo se excluyó intencionalmente del estudio, en el entendido de que las referencias bibliográficas trabajan normalmente sobre datos de días hábiles, y en definitiva el objeto del estudio es caracterizar niveles sonoros de día hábil en la ciudad.

La primera verificación que se realizó fue acerca de la normalidad de los datos a tratar. En primer término se analizó la normalidad de las muestras de 12 horas tomadas, y se encontró que en un 37% de los casos los datos eran no normales. Asimismo, se trabajó a nivel horario en el análisis de normalidad: de las 36 muestras de doce horas disponibles se eligieron diez -tomadas en varios puntos de la ciudad- y para los datos de cada hora de medición se aplicó la prueba de D'Agostino. Sobre las 120 pruebas realizadas se encontró aproximadamente un 15% con comportamiento no normal, por lo que todos los procesamientos posteriores se realizaron con técnicas de la estadística no paramétrica.

Los siguientes procesamientos se realizaron sobre las mediciones realizadas en Av. Uruguay entre calles Tacuarembó y Vázquez, que es el punto en el que se dispuso de la información necesaria para llevarlos a cabo. En lo que se sigue se trabajó sobre los datos de Leq tomados cada un minuto, que permitieron obtener analíticamente el Leq de cada hora y Leq global de las doce horas de medición, a través de la fórmula matemática correspondiente.

Aplicando la prueba de Mann-Whitney [74, 96] se compararon entre sí los días lunes, los días martes, etc., hasta los días sábados, describiéndolos por las curvas de Leq horarios entre las 8 y las 20 horas. Se verificó en todos los casos la comparabilidad de los mismos. Generalizando, esto muestra que los días lunes son equivalentes entre sí como lo son también los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados.

El siguiente paso consistió en verificar la equivalencia de los distintos días de la semana entre sí. Para ello se recurrió a la prueba de Kruskal-Wallis, que es equivalente a la de Mann-Whitney pero se aplica cuando el número de muestras a comparar es mayor que dos. Se consideró cada una de las dos semanas disponibles como un conjunto de seis días, donde cada día está descrito por los datos de sus Leq horarios. Se compararon entre sí y por separado los elementos de cada conjunto de seis días de lunes a sábado, y en ambos casos el resultado fue el rechazo de la hipótesis nula. Esto quiere decir que, de acuerdo a lo esperable, no son equivalentes los seis días de lunes a sábados (el comportamiento del día sábado se esperaba diferente del de los demás días de la semana). Sin embargo, y también de acuerdo a lo esperable, resultaron equivalentes entre sí los elementos de ambos conjuntos cuando se retiró el día sábado de cada uno de ellos. Con esto se ha mostrado que en cada semana cualquier día de lunes a viernes es igualmente válido para muestrear en el horario de 8 a 20 horas.

Como se había ya verificado la equivalencia de los lunes, los martes, etc. de distintas semanas, estos resultados serían ya suficientes para acreditar la representatividad de cualquier día hábil para la realización de mediciones. Empero, se realizó una verificación adicional que consistió en aplicar la prueba de Mann-Whitney a ambas semanas, vale decir, las muestras a comparar contenían los datos de los Leq horarios de doce horas de los días hábiles de cada semana. Tanto para el caso en que se considerara la semana de lunes a viernes como de lunes a sábado, se obtuvo la equivalencia de las dos muestras. Esto ratifica el supuesto de que en principio las distintas semanas en el año son equivalentes, aunque por cierto se reconoce la necesidad de un estudio estacional detallado para poder determinar en qué lugares de la ciudad el comportamiento es independiente de la época del año (por ejemplo, grandes vías de tránsito, zonas de gran incidencia comercial o de oficinas) y en qué lugares no lo es (por ejemplo, la Rambla, que presenta fuertes variaciones "fisiológicas" estacionales).

De los resultados específicos de las pruebas pudo verse que agregar el día sábado en las comparaciones lleva a un resultado de no comparabilidad, mientras que los días de lunes a viernes resultan equivalentes.

MARTES 1

MARTES 2

MARTES = MARTES

MW

LUNES  1 MARTES 1  MIÉRCOLES 1

JUEVES 1

VIERNES 1 SÁBADO 1

NO SON COMPARABLES

KW

LUNES 1  MARTES 1 MIÉRCOLES 1 JUEVES 1

VIERNES 1

SON COMPARABLES

KW

CUALQUIER DÍA HÁBIL EN LA SEMANA ES VÁLIDO

SEMANA 1

SEMANA 2

DISTINTAS SEMANAS SON EQUIVALENTES

MW

HORARIO

8 A 14 HS.

HORARIO

14 A 20 HS.

CUALQUIER HORA DEL DÍA ES VÁLIDA

MW

PARA DESCRIBIR EL NIVEL DE RUIDO DE TRANSITO EN UN PUNTO ARBITRARIO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EN CUALQUIER DÍA HÁBIL, EN CUALQUIER HORARIO ENTRE LAS 8 Y LAS 20 HORAS, UNA MUESTRA DE n MINUTOS ES VÁLIDA AL  % DE CONFIANZA.

 = 95 %     n = 70 MINUTOS

 = 90%      n = 30 MINUTOS

LUNES 1

LUNES 2

LUNES = LUNES

MW

ETC.

A partir de los resultados anteriores, el objetivo es entonces determinar cómo describir el Leq diurno (considerado entre las 8 y las 20 horas) de un día hábil elegido al azar en un cierto punto arbitrario de la ciudad. Sobre el conjunto de 36 muestras de 12 horas disponibles, se determinó el tiempo mínimo de duración de una muestra para que su valor sea una buena descripción del Leq diurno.

Nivel sonoro continuo equivalente Leq

dBA

Suavizado del nivel sonoro continuo equivalente Leq en función del tiempo

Para el caso del tiempo de estabilización obtenido para   = 1 dBA, se consideró el día dividido en períodos de 30 minutos (tiempo mínimo de muestreo fijado por el tiempo de estabilización del instrumento) y se compararon al 95% de confianza las curvas que resultaron de tomar esos 24 valores de 30 minutos contra una curva constante cuyo valor numérico es  el Leq global de las doce horas medido en campo. Cuando ambas curvas no resultaron comparables, se incrementó –de a intervalos de 5 minutos- el período de 30 minutos elegido inicialmente, hasta encontrar la duración de las muestras adecuada para describir el Leq diurno global. Se obtuvo que, para estabilizar el 95% de las muestras, la duración del muestreo se debe establecer en 70 minutos. Si se acepta un nivel de confianza menor, entonces puede operarse con una duración de 30 minutos, sabiendo que permite estabilizar el 89 % de las muestras.

El trabajo se repitió considerando   = 2 dBA en el tiempo de estabilización, y se trabajó entonces con muestras desde 15 minutos de duración. Por cierto, sólo se aplicó el procedimiento a las 33 muestras que admitieron inicialmente ser descriptas con eventos de 30 minutos, puesto que para las tres restantes ya se sabía de antemano que el tiempo de estabilización era superior. El resultado fue que para obtener resultados comparables en el 95% de las 33 muestras en cuestión (que es el 86% de la población inicial), la duración del muestreo se debe establecer en 25 minutos. Si esta exigencia se baja, entonces puede operarse con una duración de 20 minutos, sabiendo que la comparabilidad se da en el 90% de las 33 muestras (el  83,3% de la población original).

Luego se asumió un  aún mayor en el tiempo de estabilización -esto es, se aceptaron como válidas muestras de menor duración-, y se analizó el porcentaje de muestras aceptadas para duraciones de 10 y 5 minutos.

TABLA 4. Tiempo mínimo de muestreo

| Duración (minutos) | Muestras estabilizadas (%) |
| --- | --- |
| 90 | 100 |
| 65 | 91,7 |
| 30 | 88,9 |
| 25 | 86,1 |
| 20 | 83,3 |
| 15 | 69,4 |
| 10 | 44,4 |
| 5 | 19,4 |

Puede inferirse que un tiempo de muestreo adecuado en la ciudad de Montevideo para describir los niveles sonoros entre las 8 y las 20 horas es de 30 minutos, que garantiza una buena representatividad en el 90% de los casos considerando  = 1 dBA en el tiempo de estabilización del instrumento. Incrementar la duración a 1 hora o más aumenta la confiabilidad del resultado, pero no en forma decisiva. Sin embargo, bajar dicha duración hace perder rápidamente representatividad a las muestras.