ENUNCIADO:

R1= R2= R3= R6= R7= R8= R			Vi= 5V sen (.t)

R5= R / 2

R4= R / 3

R9= R / 5

Vcc= 15V

V= 0.6V

- Estudiar el comportamiento del circuito si Vr1= Vr2= -2V.

Graficar la función transferencia Vo/Vi.

Graficar correlativamente las tensiones Vi, Vo1, Vo2, Vo.

- Graficar la función transferencia Vo/Vi, si Vr1= -2V y Vr2= -1V