Problema B-3: Analizar el funcionamiento y dibujar las características de transferencia

v01 = f (vi ) , v02 = f (vi ) , v0 = f (vi ) , indicando valores característicos. Si el A.O. a la salida tiene corrientes de entrada no nulas, calcular el error por éstas corrientes. Considerar a los operacionales con alimentación +Vcc, -Vcc. Suponer V = 0V. Vcc=10V, V1 = 3V,

V2 = -3V. Estudiar la influencia del Slew Rate de los A.Os. en el funcionamiento.