Problema A-12:

Grafique la forma de onda Vo(t). Calcule todos los valores característicos de tensiones y tiempos. Sugiera una posible aplicación práctica. Considere a los A.O.s alimentados con fuente doble y Vcc = 15V.

Problema A-13:

El circuito constituye un detector sincrónico en el cual la salida Vo(t) depende de la entrada Vi(t) y de la tensión de referencia Vref. Si la salida se conecta a un instrumento que responde al valor medio de la tensión a su entrada, se obtiene una indicación proporcional a la diferencia de fase entre Vi y Vref.

a) Estudie el comportamiento del bloque con salida Vo1, y grafique esta tensión en función de Vref  y considerando al FET funcionando como llave.

b) Suponiendo que el FET trabaja en la zona de resistencia controlada por tensión, siendo

rds= 0 si VGS=0V; VP = -3V;

rds=  si |VGS| |  | VP  |;  IDSS = 6 mA

Deducir el comportamiento de todo el circuito encontrando Vo(t) vs Vi(t) como una función de Vref.

c) Graficar a escala mostrando las relaciones de fase entre Vo(t), Vi(t), Vref(t), y Vo1(t) en los siguientes casos:

i) Vi = Vref = 5.sen t [ V ]		ii) Vi = 5.sen t [ V ]; Vr = 5sen ( t- / 2 ) [ V ]