Universidad Nacional de Rosario

###### Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

###### Escuela de Ingeniería Electrónica

Electrónica II  (A-3.24.2)

#### Trabajo Práctico Nº 1

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Verificación de las Propiedades básicas de los AO y

sus circuitos elementales

Autor/es:

| Grupo Nº |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido | Nº de Legajo |

| Corrigió | Calificación |
| --- | --- |

Fecha Realización:				 Fecha Entrega:

Objetivos

- Medición de los parámetros importantes del AO Real

- Ensayos de circuitos típicos con AO.

- OFFSET de Tensión

- Armar el siguiente circuito, apropiado para medir el offset de tensión, verificando que el potenciómetro de compensación NO este conectado.

100KΩ

100Ω

- Medir la salida y calcular eos (utilizando el instrumento mas adecuado).

- Comparar con el valor consignado en la hoja de datos

- Conectar el potenciómetro de corrección previsto en la plaqueta y corregir el offset. (el valor del pote no deberá ser modificado hasta el final del practico)

- Comentar resultados y realizar conclusiones

- Ganancia de tensión finita y su dependencia frecuencial.

Se pretende medir la ganancia de un amplificador NO inversor (Av) y estudiar prácticamente el error por ganancia finita del AO en CC y en CA.

- Calcular la ganancia de un circuito NO INVERSOR a ensayar si se pretende medir su bode de amplitud y graficarlo Av vs f (escala logarítmica). Para esto adoptar un valor de tensión pico a pico a la salida y calcular la fMAX para poder realizar la medición de Av(f) sin deformación en la onda de salida por la influencia del SLEW RATE. Luego proponer un valor de Av (CC).

- Armar el circuito y ensayar midiendo Av (f)

- Graficar el bode de amplitud en papel semi logarítmico

- Comparar con la grafica de av (f) (lazo abierto) y verificar el mantenimiento del producto Ganancia por AB mostrando en la grafica. – Sacar conclusiones

- Medición de Corrientes de entrada.

- En base al siguiente circuito con C=0,1uF y R=1M proponga una metodología de medición para encontrar las corrientes de polarización (Ib) y offset de corriente (Ios)

S2

S1

- Comparar los resultados con las hojas de datos y sacar conclusiones

- Análisis de  un circuito comparador con histéresis.

Ensayar el siguiente comparador con R1=R2=10 KΩ

- Calcular la ventana teórica de Histéresis

- Visualizar Vo(t) con una Vi(t) senoidal apropiada en tensión de pico y frecuencia. Medir los valores característicos.

- Visualizar Vo vs Vi (ORC en modo XY) y medir los valores característicos (Graficar)

- Aumentar la frecuencia de Vi (t) y observar.

- Comentar y explicar los resultados

- Ensayo de circuito integrador

- Armar el circuito integrador con R1=10 KΩ C1= 100nF

- Observar el efecto sobre Vo(t) con Vi a masa.

- Conectar en paralelo con C1 una R2 de 10KΩ observando Vo con Vi a masa.

- Aplicar una entrada de onda cuadrada sin valor medio, de alta y baja frecuencia (con respecto a la frecuencia de corte del circuito) y observar Vo(t). Comentar resultados y sacar conclusiones.

- Dibujar el bode de amplitud teórico del integrador ideal y real (con R2).

- Comentar resultados y sacar conclusiones.