| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS INGENIERÍA Y AGRIMENSURA - U.N.R. Programa analítico de la asignatura: HORMIGÓN PRETENSADO Y PREFABRICACIÓN Código: C.4.34.2 |  |
| --- | --- |
| Plan de estudio:1996 Carrera: INGENIERIA CIVIL Departamento: Estructuras Profesor: Ing. Victorio Cisaruk Vigencia año 2003 hasta año 20xx Programa Semestral Observaciones: | Presupuesto horario semanal promedio Teoría: 2 Práctica : 2 Laboratorio: – Tot. Asignado: 4 Dedicación del alumno fuera de clase: 4 Presupuesto total: Programa basado en 16 semanas útiles Horas totales asignadas: 64 Horas totales presupuestas: 128 |
| Objetivos: Que el alumno adquiera conocimientos básicos sobre las estructuras de hormigón pretensado en relación a su proyecto y construcción, tanto en sistemas isostáticos como hiperestáticos. Que aprenda a utilizar elementos premoldeados de hormigón estructural y a proyectar sus uniones. |  |
| Ubicación en la Carrera y características generales: Corresponde al octavo semestre y es la segunda materia de lo que puede llamarse “Hormigón Estructural”, introduciendo el concepto de las armaduras activas dentro del hormigón y planteando la posibilidad de construcción industrializada. |  |
| Materias relacionadas.- Los prerrequisitos son: C–4.27.1 Hormigón Armado y C–4.29.1 Análisis Estructural II, que deben ser aprobadas con anterioridad al inicio del cursado de C–803. Se recomienda además el cursado previo de C–4.30.1 Construcciones Metálicas I, por incluir conceptos que deberán aplicarse en esta asignatura. |  |
| .............................. .............. .......................... ............. Firma del Profesor Fecha Aprob. Escuela Fecha Aprobado en reunión de Consejo Académico de fecha: |  |

CONTENIDO TEMÁTICO 1– INTRODUCCIÓN (8 horas) - Idea general del pretensado como un estado de tensiones previas a la aplicación de las cargas. Ejemplos. 1.2 Idea general del hormigón pretensado como un elemento con armadura de alta resistencia preestirada. 1.3 Materiales componentes. El hormigón y las propiedades exigibles. El acero para pretensado. Barras, alambres, trenzas y cordones. Normas IRAM-IAS. 1.4 Armadura pretesa (pretesado) y armadura postesa (postesado). 1.5 Armaduras adherentes y no adherentes. 1.6 Corrosión bajo tensión. 1.7 Tecnología de ejecución de elementos con armadura pretesa. Ejecución en banco de pretensado. Ejecución en molde. Gatos de pretensado. Elementos premoldeados de ejecución seriada. 1.8 Tecnología de ejecución de elementos con armadura postesa. La unidad cable.Vainas y anclajes. Sistemas de pretensado. Operación de tesado de cables. Protección de anclajes e inyección de vainas. Cables sin adherencia. Precauciones para su empleo. 2– PÉRDIDAS DE PRETENSADO (10 horas) 2.1 La tensión de tesado. Valores aconsejables y reglamentarios. 2.2 Pérdidas en armadura postesa. Pérdidas instantáneas: fricción, retroceso de anclajes y acortamiento elástico del hormigón. Pérdidas diferidas: relajamiento del acero, retracción y fluencia del hormigón. 2.3 Pérdidas en armadura pretesa. Pérdidas instantáneas: acortamiento elástico del hormigón. Pérdidas diferidas: relajamiento del acero, retracción y fluencia del hormigón. Influencia de un ciclo de tratamiento térmico en la pérdida por relajamiento. 2.4 Fuerza del pretensado en etapa inicial de construcción. Fuerza de pretensado final, a tiempo infinito. 3– ANÁLISIS A FLEXIÓN DE ESTRUCTURAS PRETENSADAS (20 horas) 3.1 Estudio de una estructura pretensada por el método directo. Acciones en anclajes.Acciones de desviación en cables curvos y poligonales. Aplicaciones. 3.2 Entrepisos sin vigas de hormigón armado y pretensado. 3.3 Estudio de una sección de hormigón pretensado, bajo cargas de servicio, por el método interno. Centro de presión. Diagramas de tensiones normales. Tensiones admisibles. 3.4 Núcleo límite. Núcleo y huso de pasaje. 3.5 Valor mínimo de la fuerza de pretensado. 3.6 Sección mínima de hormigón. Fuerza de pretensado superabundante. 3.7 Cables levantados. 3.8 Limitación de la fisuración en elementos pretensados. 3.9 Estructuras hiperestáticas pretensadas. Reacciones y momentos hiperestáticos de pretensado. Línea de pretensado. Huso de pasaje del cable y de la línea de pretensado. Cable concordante. Relación de concordancia. Proyecto del cableado de una viga continua. 3.10 Análisis de una sección de hormigón pretensado en estado límite último. Consideración de las armaduras activas y pasivas. Caso de armaduras no adherentes. 3.11 Verificación de secciones. 3.12 Estudio de las secciones de extremidad. 4– ESFUERZO DE CORTE Y TORSIÓN (8 horas) 4.1 Esfuerzo de corte producido por el pretensado. 4.2 Estructuras isostáticas e hiperestáticas. 4.3 Tensiones tangenciales y principales de comparación. Vigas con pretensado vertical. 4.4 Dimensionamiento de la armadura transversal. Analogía del reticulado. Estribos comunes. Estribos pretensados. 4.5 Tensiones tangenciales por torsión. Limitaciones reglamentarias. Dimensionamiento de armaduras transversales y longitudinales. 4.6 Superposición de flexión, corte y torsión. 5– PREFABRICACIÓN (18 horas) 5.1 Criterios de racionalización. La prefabricación en usina. La prefabricación en obra. El control de calidad en materiales y elementos. 5.2 Tratamiento térmico del hormigón. 5.3 Elementos de fabricación standard y elementos especiales. 5.4 Tipos de junta. Junta seca. Junta húmeda. 5.5 Diseño de juntas para solicitaciones de flexión, corte, tracción y compresión. Transferencia de esfuerzos. 5.6 Ventajas del postesado para la construcción mediante juntas conjugadas. 5.7 Juntas en zonas sísmicas. 5.8 Secciones compuestas. Análisis en estado límite último y bajo cargas de servicio. Armaduras de conexión. 5.9 Análisis estructural de construcciones constituidas por elementos prefabricados. 5.10 Redistribución de esfuerzos en estructuras hiperestáticas construidas por etapas sucesivas. Ejemplos y precauciones. 5.11 Aplicaciones a la construcción de puentes, muelles, edificios industriales y de vivienda, túneles y otras construcciones. 5.12 Construcciones mixtas acero-hormigón.

TRABAJOS PRACTICOS: - Cálculo de pérdidas en un cable con armadura postesa. - Cálculo de pérdidas en armadura pretesa con tratamiento térmico. - Proyecto de un entrepiso sin vigas pretensado con armadura postesa no adherente. - Proyecto completo de una viga simple de hormigón pretensado. - Cálculo de losas de entrepiso con elementos premoldeados standard. - Cálculo de juntas en elementos premoldeados: Junta base-columna. Junta columna-columna. Junta columna-viga. Junta viga-losa.

BIBLIOGRAFIA: - Hormigón Pretensado . Proyecto y Construcción – Fritz Leonhardt - Hormigón Pretensado – Roger Lacroix, Albert Fuentes - Construcciones de Hormigón . Vol 5 – Fritz Leonhardt - Concreto Protendido . Vol 1,2 y 3 – Walter Pfeil - La Précontrainte – Robert Chaussin, Albert Fuentes, Roger Lacroix, Jean Perchat - Principios y Aplicaciones del Hormigón Pretensado – Victorio Cisaruk - Connections for Precast Prestressed Concrete Buildings – L.D. Martin and W.J.