# En la resolución de los ítems siguientes aplicar siempre el método más conveniente para obtener las magnitudes.

# a) Determinar la variación de la tensión U al aumentar la resistencia R en 0,01Ω, aplicando el Teorema de Alteración, únicamente.

# b) Si entre los terminales a-b se coloca un diodo  ¿Qué Teorema aplicaría y por qué, a fin de saber si el mismo conduce o no? Resuelva.

# c) Conectando entre a –b una resistencia    , en lugar del diodo, se desea calcular la corriente por la misma  y se sabe que las fuentes de corriente y tensión valen:

# i1(t) = 2√2   cos (100t + 45º) A  ,   i2(t) = 3√2   cos (100t + 30º) A

# v1(t) = 6√2  sen (200t) V         ,   v2(t) = 8√2  sen (200t + 30º) V

# v3(t) = 10√2  cos (400t ) V         ,    v4(t) = 0 V

# ¿Podría resolverse aplicando fasores únicamente? Justifique su respuesta.

# ¿Qué teoremas aplicaría para obtener la corriente por la misma?. Justifique su respuesta. No resuelva.